广东以色列理工学院北校区

实验室废水处理工程运营招标文件

一、项目概况：

广东以色列理工学院实验室废水处理站于2019年10月投入使用， 该废水站设计处理量为15m³/d，主要处理实验室的清洗废水，含酸碱、重金属、微生物、有机物质等。处理后废水浓度达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)中第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）三级排放标准后，排入市政污水管网，汇入汕头北轴污水处理厂处理。

单位：mg/L

| 监测项目 | CODcr | BOD | SS | 氨氮 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | -- | 6-9 |

实验室含重金属离子（六价铬、总铅、总银等）废水经过物理、化学处理后，能达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 4426-2001) 第一类污染物最高允许排放浓度要求。同时本工艺设计了深化处理系统，用于保障废水100%达标排放或实现回用功能。                       单位：mg/L

| 监测项目 | 总银 | 动植物油 | 总氰化物 | 硫化物 | 总铜 | 总锌 | 总锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤0.5 | 0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |

二、运营要求

本废水处理工艺因废水成分复杂，处理系统集合微电解工艺、还原工艺、化学中和沉淀工艺、生物处理工艺，MBR膜工艺、深化处理工艺等内容。通过使用PLC中央控制系统使系统高度自动化。但是由于废水的流量、污染物浓度波动性大，导致各工艺段参数需要根据实际情况及时调整，才能使废水更好地稳定达标。

污水站的机械设备及其维护、电器仪表与自动控制、物理化学法工艺的运行管理、好氧生物膜法运行管理、厌氧生物处理运行管理、污泥处理与处置等系统应建立设备管理档案，并及时更新。做好设备事故的处理工作，并记录。

服务要求：（服务时间：2年）

| 序号 | 项目 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运营服务 | 正常运行处理系统，保证废水达标排放 |
|  |  | 运营维修保养计划方案及质量控制及保证计划 |
|  |  | 必须制定完善的运营管理网络机构图表 |
|  |  | 明确的责任承包条文。含发包方的管理，运营承诺 |
|  |  | 建立健全的员工考核制度，交接班制度 |
|  |  | 建立健全的运营管理制度，保障设备完好运行 |
|  |  | 保障给排水系统正常使用 |
| 2 | 设备仪器运营维修，保养制度 | 建有设备仪表保养清单及保养计划，明确设备仪表保养内容，周期，设备保养实施人员，并做好设备保养记录以备核对，设备保养记录需保存一年以上。 |
|  |  | 设备仪表完好率记录和检修计划申报表 |
|  |  | 做好备品备件库存计划及管理，合理设定最低库存量，确保设备持续高效稳定运行。 |
|  |  | 设备的运营及安全可靠性记录 |
|  |  | 制定完善的设备仪表运营完好性考核和奖惩制度 |
| 3 | 现场管理 | 加强日常检查巡视，防止跑、冒、滴、漏 |
|  |  | 定期对设施进行清洗，养护及清除污垢，确保排水系统畅通 |
|  |  | 对电气设备定期巡视维护和重点检验 |
| 4 | 资料管理 | 必须保证交给发包方各项档案资料的完整性，完好性。 |
| 5 | 服务受理 | 保证有效投诉处理并整改率100%，保证管理服务用户总满意率90%以上。 |

三、人员要求

- 整个污水站设置 站长1名，操作工 2 名。

注：人员配备根据水量设置。

2、责任分配

站长：需要有相关环保工程、运营的经验，熟悉各项工艺的工作原理，变化表征，应急措施等。熟悉相关化学反应变化，维持微生物生长状况，熟练现场各项检测操作。

观察水质水量，规划运行参数，记录台账，安排工作内容，不断重复训练操作工人工艺原理、水质变化特征、应急措施、设备维护保养等内容，提高工人工作素养。

操作工人：有相关行业工作经验，熟悉相关设备，能及时排除故障，配置药剂，责任心强。了解相关工艺原理，变化表征，各项应急措施。

每班 2 人，上班先检查上一班的运行情况：各工艺段水质是否正常，设备是否正常，药箱药剂是否充足，台账是否记录齐全，污泥是否处理，是否积累废水没有运行、上一班水质变化情况等交接清楚。

每天具体工作内容包括：

- 领取当天使用药剂，配置药剂，清洗探头，验证探头准确度，巡查各池液位；

- 巡查各工艺段参数，定时排泥，压泥，卸泥装袋，打扫卫生，其中化学一体化工艺段需每小时巡查一次，测量水质，及时向站长反馈数据，及时调整参数，确保金属的去除效果，为生化系统提供良好的预处理效果，减少重金属积累，微生物中毒的可能。

- 其中生化一体化系统必须每2小时巡查一次，确保液位保护完好，掌握水质变化。

- 加药一体化系统必须每2小时巡查一次，防止抽空，配药期间不能离开进行其它工作。

- 教学调节池每4小时巡查一次

电工/机修人员负责电气设备维护，包括：

- 电机故障维护，空压机、空气罐定期排水；

- 电机螺丝检查，油位检查，管路损坏维护，仪表仪器校验等内容。

- 其中PH、ORP探头等每周校正一次。

- 劳动安全卫生

中标人必须为派遣人员提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品；中标人和派遣人员必须依法参加社会保险，缴纳社会保险。

- 安全卫生要求

- 维持一定巡查频率，防止跑、冒、滴、漏，如发现必须马上处理。

- 熟悉各类化学药剂的性质，穿戴防护用品。

- 注意用电安全，需停止设备时，按顺序从末端设备关闭，再到干线设备关闭，再到电源关闭。开启时反顺序进行。

- 及时关注水质变化，必要是启动深化处理，保证排放的废水100%达标。

- 保持场地整洁、工具用品归类摆放整齐。

附标书部分参考内容

报名要求：

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，能独立承担民事责任，具有从事本项目的能力；

2、投标人经营范围必须包含环保设施的运行维护、咨询等内容。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）

4、本项目不接受联合体投标。

5、投标人必须对现场踏勘，充分了解项目的具体情况，并由校方确认踏勘，投标时需提供经校方确认的现场踏勘表（见附件1）。

技术标部分

一、运营实施方案要求

- 提供公司服务质量保证措施及承诺；

- 废水站安全管理程序，包含日常操作安全措施及承诺 

- 废水站设施设备日常维护保养技术说明

- 废水站异常情况应急响应预案（含关键设备故障、废水处理异常和事故废水处置事故响应）

- 提供好氧池、厌氧池菌种保持和检测说明；

- 提供重金属监控操作要求说明；

- 废水站管理人员配备情况及岗位说明

- 项目负责人简历表及项目负责人证书复印件 

- 主要管理人员和专业技术人员配备情况表

- 劳动安全保障措施和社保记录

三、评标方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

1、评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分（保留小数点后两位）最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。

2、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1、资格性检查；

2、符合性检查；

（二）比较与评价

1、技术商务评价；

2、价格评估；

3、综合比较与评价。

（三）推荐中标候选人名单

3、评标标准

本次招标采用综合评分法进行计分评定。评标委员会对通过资格性审查和符合性审查的投标文件，从技术商务及价格(四舍五入后精确到小数点后2位)、两方面进行比较与评价，对其中技术商务及价格评分的分值分别为：

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 分 值 | 60分 | 40分 |

各评分项目的评分标准如下：

1. 技术商务评价

各评委对通过初审的投标人对照招标需求各项技术和商务要求进行评审和比较，并量化打分（详见附表3），所有评委对某一投标人的技术评价评分的算术平均值作为该投标人的技术评价得分。

2.价格评分

计算方法：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

注：投标人投标总价超过投标限额作废标处理，若投标价格被判定为异常低价，投标人需提供详细的价格分析。投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值

附表1

| 广东以色列理工学院（北校区） 实验室废水处理工程运营招标现场踏勘表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 | 广东以色列理工学院 | 签名 |  |
| 投标单位 |  | 签名 |  |
| 因广东以色列理工学院（北校区）实验室废水处理工程运营招标事宜，投标人提前进行现场踏勘，已经详细了解污水站各方面的实际情况。 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |

附表2：

初步审查表

项目名称：

| 序号 | 评标内容 |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的 |  |  |  |  |
| 2 | 投标总金额超过本项目采购预算，投标总金额判定为异常低价。 |  |  |  |  |
| 3 | 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的 |  |  |  |  |
| 4 | 不具备招标文件中规定资格要求的 |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期不满足招标文件要求的 |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的 |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件对招标文件的实质性技术或商务的条款（即标注“★”号条款，如有要求）产生负偏离的 |  |  |  |  |
| 8 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的 |  |  |  |  |
| 9 | 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 |  |  |  |  |
| 10 | 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |

备注：1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“符合”标记为“O”，“不符合”标记为“×”，评审项目只要有一个“O”，结论栏为“不通过”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

4. 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应及时告知，由评标委员会主任将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

·附表3：技术商务评审表

60分

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 |  | 评分细则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对关键性技术问题认识及对策措施 |  | 5 |  | 对本项目关键性技术问题的理解分析准确、全面度，运营处置应对措施等综合对比。 对比最优得5分； 对比一般得3分； 对比较差得0分。 |  |  |
| 2 | 整体运营服务方案 |  | 5 |  | 管理人员及目标、组织机构与人员配置、设备操作方案等综合对比。 对比最优得5分； 对比一般得3分； 对比较差得0分。 |  |  |
| 3 | 设备设施管理方案 |  | 7 |  | 设备维护、保养和跟进措施等综合对比。 对比最优得7分； 对比一般得4分； 对比较差得0分。 |  |  |
| 4 | 现场应急处理方案 |  | 5 |  | 有效、可靠的安全应急方案，能保证在日常运行及突发事件中正常运行等综合对比。 对比最优得5分； 对比一般得3分； 对比较差得0分。 |  |  |
| 5 | 安全防范和保障方案 |  | 5 |  | 安全防范和保障方案对比。 对比最优得5分； 对比一般得3分； 对比较差得0分。 |  |  |
| 6 | 水质排放保证方案 |  | 5 |  | 日常运营过程中确保水质达标排放的方案对比。 对比最优得5分； 对比一般得3分； 对比较差得0分。 |  |  |
| 7 |  | 资信状况 |  | 5 |  | - 投标人是市或省级环保产业协会会员（1分）； - 获得政府部门颁发的“2021年守合同重信用企业”称号（1分）； - 投标人提供2019-2021的财务审计报告（每提供1年得1分，总分3分）。 （须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章证明，原件备查，没有提供不得分。） |  |
| 8 |  | 企业实力 |  | 4 |  | - 投标人具备安全生产许可证（1分）； - 投标人具备质量管理体系认证证书（1分）； - 投标人具备环境管理体系认证证书（1分）； - 投标人具备职业健康安全管理体系认证证书（1分）； （须提供证书复印件并加盖投标人公章证明，原件备查，没有提供不得分。） 满分为4分。 |  |
| 9 |  | 技术实力 |  | 11 |  | 1、投标人项目负责人具有二级建造师资质证书且同时具有安全员B证，在本公司具有一年以上社保缴纳证明的得3分，没有不得分。 2、投标人拟担任站长的人员具有给排水、机械工程师专业中级职称及以上相关证书的，每一份证书得2分，没有不得分，此项最高可得4分；（须提供职称证书复印件并加盖投标人公章证明且在本公司一年以上社保缴纳证明方有效。） 3、投标人此项目操作人员具有污水处理工证或生态环境监测技术员职称证，（须提供证书复印件并加盖投标人公章证明且在本公司一年以上社保缴纳证明方有效。）每份证书得1分，满分为4分。 |  |
| 10 |  | 项目业绩 |  | 5 |  | 在5年内具有相似运营项目，每有一个得1分（需提供合同复印件含盖公章和日期页，原件备查，没有提供不得分）； 每有一个得1分，满分为5分。 |  |
| 11 |  | 设备维修响应能力 |  | 3 |  | 投标人在招标人能在废水站出现异常情况接到学校通知半小时内到达现场并处理得3分，1小时内得2分，2小时内得1分，超过2小时不得分。需提供承诺函，不提供者不得分。 |  |