广东以色列理工学院

危险废物全流程处理服务要求

1.需求原因

广东以色列理工学院严格执行国家现行关于安全、健康和环保的相关法律、法规的规定。因学校教学及科研实验室从事多项实验会产生危险废弃物，该部分物质如果未能按国家相关要求处置，短期危害通过摄入、吸入、皮肤或眼部暴露会引起健康危害，或引起燃烧、爆炸等危险性事件，长期危害包括重复接触导致的慢性中毒、致癌、致畸、致变等影响人类健康。该部分物质如果随意排放或未按要求贮存，会在长期渗透、扩散作用下污染水体和土壤，造成生态环境破坏等危害。

为保证校内实验室及相关设施设备产生的危险废弃物合规合法处置，现拟委托专业技术服务机构对校内产生的危险废物进行全流程处理服务，包括：前期清理、分类打包、运输装卸、后期处置以及对学校内出现危险废弃物暂存、转运过程中发生异常情况的应急处置指导等内容。

2.服务依据及标准

表2 服务依据

| 服务项目 | 服务依据 |
| --- | --- |
| 对学校实验室及环保处置设施在科研、教学、实验、处理等过程中产生的，列入《国家危险废物目录》或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别办法认定的具有危险特性的固体废物，提供分类、标识、包装、收运、处置、应急指导等的全流程技术服务。 | 《国家危险废物目录》（2021年版） 《中华人民共和国环境保护法》 《固体废物污染环境防治法》 《危险废物转移联单管理办法》 《危险废物规范化管理指标体系》 《广东省实验室危险废弃物环境管理技术指南》（试行） |

3.工作流程及工作量清单

表3-1 服务工作流程表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 根据服务要求，编制专项工作方案，包括工作计划、单位资质、人员信息等。 |
| 2 | 技术交底 | 提交工作方案，委托方与服务方进行技术交流，服务方根据委托方意见对工作方案进行修改。 |
| 3 | 现场工作 | 服务方按照已审核的工作方案，在委托方的确认下进行现场技术服务，如有需提供的证明材料应在作业前提交。 |
| 4 | 交付成果 | 服务方交接服务成果，按合同约定内容出具协助申报手续，取得合法的转运联单。 |
| 5 | 确认验收 | 服务方配合委托方提供验收需要的证明材料或签名，服务项目完成。 |
| 备注 | 1.总体要求： 危险废弃物服务机构接到学校通知或者固废中心联单申请后，应尽快安排专职的管理人员到学校对该次拟处置危险废弃物进行勘查。服务机构根据现场勘查结果和已编制危险化学品废弃物处置方案，做好危险废弃物前端处理的作业计划。根据作业整体的环境危害因素对危险废弃物的有害成分进行检测与预判，做好危险废弃物处置现场勘查及废弃物服务机构工作人员任务安排、安全交底、安全培训和工伤保险购买，并根据作业计划，购置对应的包装材料及处置人员的个人劳保防护设备用品。 2.现场作业： 作业前，危险废弃物服务机构与学校确定具体的作业时间，作业前做好现场隔离措施，防止无关人员进入作业区域。服务机构需指定项目负责人，对实施作业现场前端处理的工作人员进行行为规范管理，实施前端处理的工作人员要谨慎处理危险废弃物，做好各项防护措施、配齐护具且规范操作，防止意外事故发生，实施服务所引发的安全事故责任概应由服务机构承担。作业过程中，服务机构根据学校提供的废物清单，对危险废弃物进行收集、清点和按规范要求进行包装，注意做好防水防损处理，打包作业完成后按照国家环保处置要求进行清晰标识，再对临时作业场所进行清理恢复。 3.收运与手续： 危险废弃物服务机构全面负责学校产生的危险废弃物前期包装处理与运离学校时的搬运工作，协助学校完成广东省固体废物管理信息平台危险废弃物的年度申报和管理计划并提供技术指导，跟进末端危险废弃物处置的收运工作，做好处置单位的接车卸车安排，收集处置单位的电子联单与磅单，完成三方的手续流程，负责相关手续材料的汇总工作。服务机构应在约定时间内将该批次危险废弃物的电子联单、磅单等收货资料以及完整工作流程记录、报告等材料移交学校，完成危险废弃物转移的闭环工作，避免因资料手续缺失而造成法律风险。 4.结算依据： 学校会根据以往历年危险废弃物处置联单及学校实验室的数量、公共设施的运行情况等预估出2023年学校产生危险废弃物的数量及种类，但危险废弃物服务机构的结算依据应以“广东省固体废物环境监管信息平台”上每次双方确认后的危险废弃物转运联单为准，按实际发生量结算。 5.其他 在年度项目服务期间，学校如果有新增危险废弃物种类，危险废弃物服务机构需要协助学校做好年度变更计划的申报工作。如果学校因实际情况产生的危险废弃物超出预计量，危险废弃物服务机构应有能力处置该部分内容。 学校的危险废弃物在分类、校内转运、仓库暂存等环节中有任何异常情况，危险废弃物服务机构应有能力及义务提供应急指导服务。 |  |

表3-2 服务工作量清单

| 序 号 | 废物标号 | 废物类别 | 预计数量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW49（900-041-49） | 实验室固体废物 （废活性炭-废气处理设施） | 13 |
| 2 | HW49（900-041-49） | 实验室固体废物 （废水站淤泥） | 8 |
| 3 | HW49（900-041-49） | 实验室固体废物 （锋利物品、手套、擦拭纸、废弃材料、化学试剂包装容器等） | 5 |
| 4 | HW49（900-041-49） | 打印机耗材 | 0.3 |
| 5 | HW49（900-047-49） | 实验室液体废物 | 5 |
| 6 | HW49（900-249-08） | 废机油等 | 0.5 |
| 小计 |  |  |  |
| 1 | HW49（900-041-49） |  | 26.3 |
| 2 | HW49（900-047-49） |  | 5 |
| 3 | HW49（900-249-08） |  | 0.5 |
| 预计量合计：31.8吨 |  |  |  |

4.服务方资质要求

服务机构必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，必须已在环保部门备案，按照相关法律法规要求获得环境保护部门认可并颁发且在有效期内的《危险废物经营许可证》、获得交通运输部门认可并颁发的《道路运输经营许可证》，具备包括HW(900-041-49)、HW(900-047-49)、HW49（900-249-08）等危险废弃物运输及处理资质，并能协助办理相关环保报批及备案手续。

二、评标方法及标准

根据《中华人民共和国招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

1、评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分（保留小数点后两位）最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。

2、评标标准

本次招标采用综合评分法进行计分评定。评标委员会对通过资格性审查和符合性审查的投标文件，从技术、商务及价格(四舍五入后精确到小数点后2位)、三方面进行比较与评价，对其中技术、商务及价格评分的分值分别为：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分 值 | 40分 | 30分 | 30分 |

各评分项目的评分标准如下：

2.1. 技术评价

各评委对通过初审的投标人对照招标需求各项技术要求进行评审和比较，并量化打分（详见附表一），所有评委对某一投标人的技术评价评分的算术平均值作为该投标人的技术评价得分。

2.2 商务评价

各评委对通过初审的投标人对照招标需求各项商务要求进行评审和比较，并量化打分（详见附表3），所有评委对某一投标人的商务评价评分的算术平均值作为该投标人的商务评价得分。

2.3 价格评分

计算方法：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

注：投标人投标总价超过投标限额作废标处理，投标总价低于投标限额80%，作废标处理。

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值

- 附表一

- 技术部分（40 分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 单项分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件提出的各项招标要求响应程度 | 对用户需求的响应情况，每符合1项2分，不符合的不得分，满分20分。 - 服务机构接到通知，当日安排人员对危险废弃物进行勘查。 - 服务机构根据现场勘查结果，确定作业计划。 - 服务机构与学校确定作业时间，做好现场隔离措施，预防无关人员进入作业区域。 - 实施前端处理工作的人员要谨慎处理化学品，做好防护措施、配齐护具、规范操作，防止安全事故的发生。 - 服务机构根据学校主管部门提供的废物清单，对危险废弃物进行收集、清点清理、分析实验、分辨鉴定、整理现场危险废弃物、现场拆除、清理分拣、清单制定。 - 服务机构全面负责实验废弃物前处理时与运离学校时的搬运工作。 - 服务机构协助学校完成实验废弃物跨市/跨省转移审批材料，协助完成广东省固体废物管理信息平台危险废弃物的年度申报和管理计划。 - 服务机构对前端处理现场进行纪录整理工作，对现场相关重要节点进行影像纪录，要跟进电子联单申请、运输车辆行车GPS轨迹线记录收集，以满足相关法律法规要求。 - 服务机构跟进末端危险化学品废弃物处置企业的收运工作，做好处置单位的接车卸车安排，收集处置单位的电子联单与磅单，完成三方的手续流程，负责相关手续材料的汇总工作。 - 服务机构在危险废弃物进入处置企业后，及时将电子联单、磅单等收货资料以及完整工作流程记录、报告等材料移交学校。 | 20 |
| 2 | 整体服务方案 | 实验废物回收处置服务整体方案详实，措施具体、安排科学、人员配置合理、满足服务需求： - 措施具体，安排科学，针对性强、具可操作性，得 8分； - 措施较具体，安排较科学，针对性较强、可操作性不强的得5分； - 措施不具体，安排不科学，针对性不强、不具操作性的得 0 分。 | 8 |
| 3 | 内部管理制度 | 内部管理制度（人事、档案、财务、安全等方面）： - 人员管理和培训制度完善，档案管理制度完备，财务制度严谨，安全管理制度细致有效的得 4分； - 人员管理和培训制度较完善，档案管理制度较完备，财务制度较严谨，安全管理制度较细致有效的得 2分； - 人员管理和培训制度不完善，档案管理制度不完备，财务制度不严谨，安全管理制度不细致有效的得 0 分。 | 4 |
| 4 | 应急处理预案 | 合理有效的应急预案，提出废物交接、运输、处置过程中针对意外、突发事件等服务方案： - 合理有效可行，具有针对性的得 8 分； - 较合理有效可行，较有针对性的得 5 分； - 不合理有效，不具有针对性的得 0 分。 | 8 |

- 附表二

- 商务部分（30分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 单项分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物经营许可范围情况 | 获得环保部门认可并颁发的有效《危险废物经营许可证》，具备包括900-041-49、900-047-49等危险废弃物处理资质，并能办理相关环保报批及备案手续具备得 14 分，不具备不得分。 | 14 |
| 2 | 技术指导服务 | 及时派人到场提供危险废弃物回收的指导服务（原则上为当日，含分类、分拣、打包、装车及转运等），能提供的得 6 分，否则不得分。 | 6 |
| 3 | 应急处置能力 | 企业自有应急救援队伍，配备与项目相关的应急处置人员及资源，可在提出应急救援需求的当日到达指定场所进行应急反应），提供的得 6 分，不提供的不得分。 | 6 |
| 4 | 业务联系人情况 | 与学校业务联系人情况： 以下项目，每具有一项得 2 分，最高得 4 分。 - 相关专业的高级工程师（须提供复印件）； - 连续任业务联系人二年或以上（须提供满足年限要求的公司证明或项目合同复印件）；以上业务联系人须与合同签字栏中的业务联系人一致。如若更改，须经学校同意。。 | 4 |